ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ

ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Муниципальный контракт -  № 709/ 17

от 18 января 2017г.

Заказчик -  Администрация Синявского     сельского поселения

Арх. № -      349/2-17-ПЗЗ (к) - ПЗ

Проект внесения изменений в

Правила землепользования и застройки

Синявского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

Пояснительная записка

# Ростов-на-Дону

2017 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Муниципальный контракт -  № 709/ 17

от 18 января 2017г.

Заказчик -  Администрация Синявского     сельского поселения

Арх. № -      349/2-17-ПЗЗ (к) - ПЗ

Проект внесения изменений в

Правила землепользования и застройки

Синявского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

Пояснительная записка

# Директор института                    				Т.Г. Морозова

# Главный архитектор проекта        				Е.Н. Безуглова

# Ростов-на-Дону

2017 г.

Перечень материалов, откорректированных

в составе данного проекта

| Обозначение документа | Наименование документа | Вид выдачи заказчику |
| --- | --- | --- |
| 349/2-17-ПЗЗ (к)-ПЗ | Пояснительная записка «Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Синявского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области» | сшив 97 листов Файл на CD-диске |
| 349/2-17-ПЗЗ (к)- 2 | Карта границ территориальных зон с.Синявское М 1: 5000 | Чертеж, Файл на CD-диске |

Содержание пояснительной записки

| №№ разделов | Наименование разделов пояснительной записки | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения | 4 |
| 2. | Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки Синявского сельского поселения» | 5 |
| 2.1 | Перечень изменений в чертежи проекта «Правила землепользования и застройки Синявского сельского поселения» | 5 |
| 3. | Исходные данные | 92 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

"Проект внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Синявского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области" разработан в соответствии с действующим федеральным градостроительным законодательством на основании:

- муниципального контракта № 709/17 от 18 января 2017г. на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Синявского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области;

- заявки Администрации Синявского сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план Синявского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области» № 635 от 12 декабря 2016г.;

- заявки Администрации Синявского сельского поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Синявского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области» № 636 от 12 декабря 2016г.;

в соответствии с:

- Генеральным планом Синявского сельского поселения, разработанным ИАрхИ "ЮФУ» в 2011 году и  ;

- Правилами землепользования и застройки Синявского сельского поселения, разработанными ИАрхИ "ЮФУ" в 2011 году;

- "Проектом внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Синявского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области", разработанным ГАУ РО "РНИиПИ гадостроительства" в 2016г.

-.Градостроительным кодексом РФ №109-ФЗ от 29.12.2004 г;

-.Земельным кодексом РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- "Нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденными Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 06.03.2013 г. № 25;

- Областным законом Ростовской области от 26.12.2007г. №853-ЗС « О градостроительной деятельности в Ростовской области»

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

и другими нормативными правовыми актами государственной власти и Ростовской области

- требованиями технических регламентов.

«Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Синявского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области» разработан на материалах формата dwg «Правила землепользования и застройки Синявского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области» (муниципальный контракт №44 от 10.03.2011г.), выполненного ИАрхИ «ЮФУ» в 2011 году.

2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

«ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В материалы проекта «Правила землепользования и застройки Синявского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области» (муниципальный контракт № 44 от 10.03.2011г внесены изменения в составе, определенном    заявкой Администрации Синявского сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план Синявского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области» № 635 от 12 декабря 2016г.;

- заявкой  Администрации Синявского сельского поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Синявского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области» № 636 от 12 декабря 2016г.;

2.1 Перечень изменений в чертежи проекта

«Правила землепользования и застройки

Синявского сельского поселения»

1. Установление в границах земельного участка,  расположенного Севернее ул. Береговой 6 в с.Синявское, территориальной зоны "Р-2"- "Зона размещения объектов отдыха, физкультуры и спорта"  вместо территориальной зоны "СХ-1"- "Зоны сельскохозяйственного использования".

2. Установление в границах земельного участка,  расположенного Севернее ул. Шапошникова 45-с в с.Синявское, территориальной зоны "Р-2"- "Зона размещения объектов отдыха, физкультуры и спорта»  вместо территориальной зоны "С-1"- "Зоны зеленых насаждений специального назначения".

3. Установление в границах земельного участка с кадастровым номером 61:26:0060101:6424,  расположенного по ул. Первомайской 38-б в с.Синявское, территориальной зоны "ОЖ"- "Зоны общественно - жилой застройки"  вместо территориальной зоны "С-1"- "Зоны зеленых насаждений специального назначения".

4. Установление в границах земельного участка с кадастровым номером 61:26:0060101:1164, расположенного по ул. Ленина 80 в с.Синявское, территориальной зоны "ПК"- "Производственно-коммерческая зона"  вместо территориальной зоны "Ж"- "Зоны жилой застройки".

5.Внесены изменения в статьи 20А, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 градостроительных регламентов территориальных зон, которые следует читать в следующей редакции:

## Статья 20.   Градостроительный регламент зоны жилой застройки (Ж).

1. Перечень основных и вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основной вид разрешённого использования земельного участка | Основные виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение домов многоквартирной жилой застройки | Малоэтажные (до 3 этажей) жилые дома квартирного типа | Размещение -дворовых площадок; -беседок, -отдельно стоящих навесов и веранд |  |
|  | -Блокированные малоэтажные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком | Размещение -дворовых площадок; -беседок, -отдельно стоящих навесов и веранд, в т.ч. предназначенных для осуществления хозяйственной деятельности; -отдельно стоящих индивидуальных бань и саун, расположенных на приусадебных участках в т.ч. с пристроенными бассейнами; -надворных туалетов, только при условии подключения к централизованным, либо локальным сетям водоотведения; -индивидуальных резервуаров для хранения воды, -скважин для забора воды, -индивидуальных колодцев; -строений для мелких и крупных домаш-них животных, не требующих выпаса, и птицы; -хозяйственных построек, в том числе связанных с осуществлением индивидуальной трудовой деятельности; -летних кухонь, -сараев для хранения инвентаря, -погребов, - кладовых, -дровяников площадью до 40 кв.м; - садов, огородов, палисадников; - наземных открытых автостоянок при зданиях в пределах земельных участков, отведенных под данное здание, -гаражей, встроенных в жилые дома, - гаражи боксового типа для автотранспорта членов семьи | -Хозяйственные постройки, -постройки для занятия индивидуальной трудовой деятельностью, -гаражи, -строения для мелких домашних животных, не требующих выпаса и птицы, -отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности, -отдельно стоящие индивидуальные бассейны, - бани и сауны, расположенные на приусадебных участках (при условии подключения к централизованным сетям водоотведения), -надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем), -летние кухни, -гостевые дома. |
| Размещение - домов индивидуальной жилой застройки - участков для ведения личного подсобного хозяйства | -Индивидуальные жилые дома -Хозяйственные постройки; -Строения для содержания домашних животных, птицы и КРС до 5 голов |  |  |
| Размещение гаражей и автостоянок | Автостоянки и гаражи для хранения индивидуального автотранспорта | Размещение стоянок индивидуального транспорта | Хозяйственные постройки для хранения автомобильного инвентаря. |
| размещение -объектов торговли, -общественного питания, -бытового обслуживания | Объекты мелкого бытового ремонта Мастерские по ремонту бытовой техники | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки автомобилей (рампы). |
|  | Парикмахерские |  |  |
| размещение гостиниц | Гостевые дома | Размещение беседок, -отдельно стоящих навесов и веранд; - отдельно стоящих бань и саун, в т.ч. с пристроенными бассейнами; - резервуаров для хранения воды, - летних кухонь, -сараев для хранения инвентаря, -погребов, -кладовых, -дровяников площадью до 40 кв.м; -садов, огородов, палисадников; - наземных открытых автостоянок при зданиях в пределах земельных участков, отведенных под данное здание, -гаражей; - площадок для занятий физкультурой и спортом, подвижных игр, летних театров и кинотеатров | Хозяйственные постройки, - гаражи, -отдельно стоящие беседки и навесы, -отдельно стоящие бассейны, бани и сауны, -душевые, -надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем), -летние кухни, -строения для летних театров и кинотеатров. |
| Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии | Административные здания для размещения органов управления | Размещение хозяйственных построек; размещение гаражей служебного и специального автотранспорта. | -Хозяйственные постройки, - гаражи служебного и специального автотранспорта. |
|  | Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка. Пожарные депо. |  |  |
|  | Объекты для предоставления социальных услуг |  |  |
|  | Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса, бассейны |  |  |
|  | Народные музеи с производством изделий народного творчества | Размещение хозяйственных построек | -Хозяйственные постройки, - гаражи служебного автотранспорта, -производствен-ные мастерские при народных музеях с производством изделий народного творчества |
|  | Учреждения дополнительного образования детей и взрослых. Клубы Библиотеки |  |  |
|  | Отделения почтовой связи |  |  |

2. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Условно разрешённые виды использования земельного участка | Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства | Условно разрешённые виды использования земельных участков | Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение -объектов развитого личного подсобного хозяйства | -Индивидуальные жилые дома -Хозяйственные постройки; -Строения для содержания домашних животных, птицы до 100 и КРС до 50 голов | Размещение -дворовых площадок; -беседок, -отдельно стоящих навесов и веранд, в т.ч. предназначенных для осуществления хозяйственной деятельности; -отдельно стоящих индивидуальных бань и саун, расположенных на приусадебных участках в т.ч. с пристроенными бассейнами; - надворных туалетов, только при условии подключения к централизованным, либо локальным сетям водоотведения; - индивидуальных резервуаров для хранения воды, -скважин для забора воды, -индивидуальных колодцев; - строений для мелких и крупных домашних животных, не требующих выпаса, и птицы; - хозяйственных построек, в том числе связанных с осуществлением индивидуальной трудовой деятельности; - летних кухонь, -сараев для хранения инвентаря, -погребов, -кладовых, -дровяников площадью до 40 кв.м; -садов, огородов, палисадников; -наземных открытых автостоянок при зданиях в пределах земельных участков, отведенных под данное здание, -гаражей, встроенных в жилые дома, - гаражей боксового типа для автотранспорта членов семьи | -Хозяйственные постройки, - постройки для занятия индивидуальной трудовой деятельностью, -гаражи, строения для мелких домашних животных, не требующих выпаса и птицы, -отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности, -отдельно стоящие индивидуальные бассейны, -бани и сауны, расположенные на приусадебных участках (при условии подключения к централизованным сетям водоотведения), -надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем), -летние кухни, - гостевые дома. |
| Размещение - объектов торговли, - общественного питания; -бытового обслуживания | Объекты общественного питания |  |  |
|  | Крытые розничные рынки. |  | -Объекты розничной торговли. -Объекты общественного питания. -Хозяйственные постройки. -Гаражи служебного автотранспорта. -Сооружения для погрузки и разгрузки автотранспорта (рампы) |
|  | Химчистки, прачечные Приёмные пункты химчисток и прачечных |  | -Хозяйственные постройки. |
|  | Объекты розничной торговли | Размещение хозяйственных построек. | -Хозяйственные постройки, -сооружения для погрузки автомобилей (рампы). |
|  | Автомойки Мастерские по ремонту автомобилей |  |  |
|  | Фотоателье, фотолаборатории |  |  |
|  | Бани, сауны, фитнес-центры | Размещение хозяйственных построек; размещение открытых плескательных бассейнов, площадок для занятий физкультурой и спортом. | -Хозяйственные постройки, -сооружения для погрузки автомобилей (рампы). -бассейны крытые, отдельно стоящие -спортивные залы. |
|  | Объекты по предоставлению услуг по прокату техники | Размещение хозяйственных построек | -Хозяйственные постройки, -сооружения для погрузки автомобилей (рампы). |
| размещение гостиниц | Гостиницы | Размещение хозяйственных построек | -Хозяйственные постройки, -гаражи, отдельно стоящие - бассейны, -бани и сауны, -душевые. |
|  | Мотели, -туристические базы, -базы отдыха вместимостью не более 50 мест. -Отдельно стоящие здания для проживания отдыхающих. -Административные и административно-бытовые корпуса туристических баз, мотелей, баз отдыха |  |  |
| Размещение -административных и офисных зданий, -объектов, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, -физической культуры и спорта, - культуры, искусства, -религии | -Дошкольные образовательные учреждения. -общеобразова-тельные школы. -учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования | -Размещение хозяйственных построек; - площадки для занятий физкультурой и спортом, активных игр, -спортивные ядра образовательных учреждений. | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, в т.ч. с мастерскими, учебные мастерские, лабораторные корпуса |
|  | Ветеринарные лечебницы |  |  |
|  | -образовательные учреждения и научные организации в области физической культуры и спорта, -спортивные корпуса, -спортивные площадки, -бассейны |  |  |
|  | -Объекты научных и научно-исследова-тельских организаций без производственной базы | Размещение хозяйственных построек | -Хозяйственные постройки, -гаражи служебного автотранспорта, -лабораторные корпуса |
|  | -Больничные учреждения (за исключением инфекционных, психиатрических и туберкулёзных больниц и лепрозориев). -Диспансеры. -Амбулаторно-поликлинические учреждения. -Медицинские центры, в т.ч. научно-практические. -Учреждения охраны материнства и детства. -Учреждения здравоохранения особого типа (кроме паталого-анатомических бюро и бюро судебно-медицинской экспертизы). -Учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (кроме противочумных и дезинфекционных центров (станций). -Аптечные учреждения. -Медицинские кабинеты. | Размещение хозяйственных построек; лабораторий, -прачечных, -пищеблоков, -столовых, -моргов, -гаражей служебного и специального автотранспорта. | Хозяйственные постройки, -гаражи служебного автотранспорта, -лабораторные корпуса, -прачечные, -пищеблоки, -столовые, -морги. |
|  | Кинотеатры | Размещение хозяйственных построек. -при культовых объектах жилых домов для проживания священнослужителей и членов их семей, -земельных участков для трудовой деятельности в монастырях и благотворительных учреждениях | -Хозяйственные постройки, -гаражи для служебного транспорта. |
|  | Культурно-досуговые центры |  |  |
|  | Культовые объекты |  | -Жилые дома для проживания священнослужителей и членов их семей. -Хозяйственные постройки. -Строения и сооружения вспомогательного назначения для отправления культа. -Здания для проживания и трудовой деятельности монашествующих. -Здания для размещения благотворительных учреждений, в т.ч. производственного назначения, не требующих установления санитарно-защитных зон или разрывов. |
|  | Отделения банков. Офисы. | Размещение -хозяйственных построек; -гаражей служебного автотранспорта | -Хозяйственные постройки, -гаражи для служебного транспорта. |
|  | -Парковые павильоны. -Объекты общественного питания вместимостью не более 30 мест -Культурно-досуговые центры |  |  |

3. Для зоны Ж установлены следующие параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка: |  |
| --- | --- |
| максимальная | 2500 кв.м. (для земельных участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки ); для других видов разрешенного использования – не нормируется |
| минимальная | 300 кв.м. (для земельных участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки, личного подсобного хозяйства); для других видов разрешенного использования – не нормируется |
| Размер земельного участка: |  |
| максимальный | не нормируется |
| минимальный | не нормируется |
| Количество этажей: |  |
| максимальное | 3 |
| Высота зданий: |  |
| максимальная | 14 метров |
| Процент застройки: |  |
| максимальный: | 50% |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ от границ земельного участка | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1м |
| отступ застройки от красной линии | жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м; расстояние от хозяйственных построек до красных улиц и проездов должно быть не менее 5 м |
| - в существующей застройке -в случаях примыкания к | - в соответствии со сложившейся линией застройки; соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен)- 0 метров; |
| максимальная высота ограждений | между земельными участками, а также между земельными участками и территориями общего пользования - 1,8 метров |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 32 настоящих Правил.

# Статья 20А. Зона развития  жилой застройки (Ж-1)

- Цели выделения зоны:

-  для формирования территорий жилой застройки с возможностью определения  ее параметров и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления с разработкой проекта планировки и межевания территории, выполненного в соответствии с утвержденным проектом генерального плана.

Земельные участки, предлагаемые генеральным планом для перспективного развития жилой застройки, используются по существующему целевому назначению, не связанному с капитальным строительством до момента изменения вида разрешенного использования. Существующее целевое использование устанавливается на основании утвержденного проекта планировки.

Статья 21. Зона общественно-жилой застройки (ОЖ)

1. Перечень основных  видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основной вид разрешённого использования земельного участка | Основные виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение -домов многоквартирной жилой застройки | -Малоэтажные (до 3 этажей) жилые дома квартирного типа | -Дворовые пло-щадки; -беседки, -отдельно стоящие навесы и веранды |  |
| Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки и участков для ведения личного подсобного хозяйства | -Индивидуальные жилые дома -Хозяйственные постройки; -Строения для содержания домашних животных, птицы и КРС до 5 голов | -Дворовые площадки; - беседки, -отдельно стоящие навесы и веранды, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности; -отдельно стоящие индивидуальные бани и сауны, расположенных на приусадебных участках в т.ч. с пристроенными бассейнами; -надворные туалеты, при условии подключения к централизованным, либо локальным сетям водоотведения; --индивидуальные резервуары для хранения воды, -скважины для забора воды, -индивидуальные колодцы; -строения для мелких и крупных домашних животных и птицы, не требующих выпаса; -хозяйственные постройки, в том числе связанных с осуществлением индивидуальной трудовой деятельности. -складские помещения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду **; -мастерские, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду**; -летние кухни, сараи для хранения инвентаря, -погреба, кладовые, дровяники площадью до 40 кв.м; -сады, огороды, палисадники; наземных открытые автостоянки для легкового автотранспорта, -гаражи, встроенные в жилые дома, отдельные гаражи боксового типа для автотранспорта членов семьи | -Хозяйственные постройки, -постройки для занятия индивидуальной трудовой деятельностью, -гаражи, -строения для мелких домашних животных, не требующих выпаса и птицы, -отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности, -отдельно стоящие индивидуальные бассейны, -бани и сауны, расположенные на приусадебных участках (при условии подключения к централизованным сетям водоотведения), -надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем), -летние кухни, гостевые дома. |
| Размещение -объектов торговли, -общественного питания , -бытового обслуживания | Объекты розничной торговли | -хозяйственные постройки | Хозяйственные постройки, сооружения для разгрузки автомобилей (рампы). |
|  | Объекты общественного питания |  |  |
|  | Объекты мелкого бытового ремонта |  |  |
|  | Приёмные пункты химчисток и прачечных |  |  |
|  | Фотоателье, фотолаборатории |  |  |
|  | Бани, сауны, фитнес-центры | -Хозяйственные постройки; -открытые плескательные бассейны, -площадки для занятий физкультурой и спортом. | -Хозяйственные постройки, -сооружения для погрузки автомобилей (рампы). -бассейны крытые, -отдельно стоящие -спортивные залы. |
|  | Парикмахерские | Хозяйственные постройки | -Хозяйственные постройки, -сооружения для погрузки автомобилей (рампы). |
|  | Объекты по предоставлению услуг по прокату техники |  |  |
| Размещение гостиниц | Гостиницы | - | -Хозяйственные постройки, -гаражи, отдельно стоящие -бассейны, -бани и сауны. |
| Размещение -административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии | -Дошкольные образовательные учреждения. -общеобразова-тельные школы. -Учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования | -Хозяйственные постройки; -площадки для занятий физкультурой и спортом, активных игр, -спортивные ядра образовательных учреждений. | -Хозяйственные постройки, - гаражи служебного автотранспорта, в т.ч. с мастерскими, -учебные мастерские, -лабораторные корпуса |
|  | Объекты научных и научно-исследовательских организаций без производственной базы | -хозяйственные постройки | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, лабораторные корпуса |
|  | -Амбулаторно-поликлинические учреждения. -Медицинские центры, в т.ч. научно-практические. -Учреждения охраны материнства и детства. -Учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (кроме противочумных и дезинфекционных центров (станций). Аптечные учреждения. -Медицинские кабинеты. | - хозяйственные постройки; лаборатории, прачечные, пищеблоки, столовые, морги, гаражи служебного и специального автотранспорта. - хозяйственные постройки; -гаражи служебного и специального автотранспорта. | -Хозяйственные постройки, - гаражи служебного автотранспорта, -лабораторные корпуса, -прачечные, пищеблоки, -столовые, -морги. |
|  | -Административные здания для размещения органов управления |  |  |
|  | -Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка. |  |  |
|  | -Объекты для предоставления социальных услуг |  |  |
|  | -Учебные корпуса специализированных спортивных учебных учреждений. -Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса, бассейны | - хозяйственные постройки; - гаражи служебного и специального автотранспорта. | Хозяйственные постройки, гаражи служебного и специального автотранспорта. |
|  | -Объекты образовательных учреждений и научных организаций в области физической культуры и спорта, спортивные корпуса, спортивные площадки, бассейны |  |  |
|  | Кинотеатры | -хозяйственные постройки | -Хозяйственные постройки, - гаражи служебного автотранспорта, производственные мастерские при народных музеях с производством изделий народного творчества |
|  | Культурно-досуговые центры Дворцы и дома культуры |  |  |
|  | Музеи |  |  |
|  | Учреждения дополнительного образования детей и взрослых. Клубы Библиотеки |  |  |
|  | Офисы и банки |  |  |
|  | Отделения почтовой связи, иные учреждения организаций почтовой связи |  |  |
| Размещение -производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, -коммунального хозяйства, -материально-тех-нического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | Административно-бытовые корпуса предприятий и организаций, оказывающих услуги в жилищно-коммунальном секторе | -хозяйственные постройкик; -гаражи для служебного транспорта | -Хозяйственные постройки, -гаражи служебного автотранспорта. |
| Размещение -портов, - водных, железнодорожных вокзалов, -автодорожных вокзалов, | Автовокзалы и автостанции | - гаражи для служебного транспорта | Не установлены |

**-  дополнительно включены в перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства («Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Синявского сельского поселения  (муниципальный контракт №610/16 от 04.05.2016г.)

2. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Условно разрешённые виды использования земельного участка | Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды использования земельных участков (установленные к условно разрешённым) | Вспомогательные виды использования объектов капитального строительства (установленные к условно разрешённым) |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение --объектов торговли, общественного питания ; -бытового обслуживания | Химчистки, прачечные Культовые объекты | -хозяйственные постройки, -строения и сооружения вспомогательного назначения для отправления культа, - здания для размещения благотворительных учреждений, в т.ч. производственного назначения | -Хозяйственные постройки. -Строения и сооружения вспомогательного назначения для отправления культа. -Здания для размещения благотворительных учреждений, в т.ч. производственного назначения, не требующих установления санитарно-защитных зон или разрывов. |
|  | -Розничные рынки | -хозяйственные постройки | Хозяйственные постройки, сооружения для разгрузки автомобилей (рампы). |
| размещение -гаражей и автостоянок | Автостоянки, в том числе многоуровневые, для хранения индивидуального автотранспорта | - стоянки индивидуального транспорта | Хозяйственные постройки для хранения автомобильного инвентаря. |
| Земельные участки улиц, площадей, бульваров | Не установлены | -временные летние предприятия общественного питания вместимостью не более 30 мест | Не установлены |

3. Для зоны ОЖ  установлены следующие параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка: |  |
| --- | --- |
| максимальная | 2500 кв.м. (для земельных участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки ); для других видов разрешенного использования – не нормируется |
| минимальная | 300 кв.м. (для земельных участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки, личного подсобного хозяйства); для других видов разрешенного использования – не нормируется |
| Размер земельного участка: |  |
| максимальный | не нормируется |
| минимальный | не нормируется |
| Количество этажей: |  |
| максимальное | 3 |
| Высота зданий: |  |
| максимальная | 14 метров |
| Процент застройки: |  |
| максимальный: | 50% |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ от границ земельного участка | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1м |
| отступ застройки от красной линии | жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м; расстояние от хозяйственных построек до красных улиц и проездов должно быть не менее 5 м |
| - в существующей застройке -в случаях примыкания к | - в соответствии со сложившейся линией застройки; соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен)- 0 метров; |
| максимальная высота ограждений | между земельными участками, а также между земельными участками и территориями общего пользования - 1,8 метров |

## Статья 22.   Градостроительный регламент зоны размещения объектов социального назначения (ОС).

Перечень основных и вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основной вид разрешённого использования земельного участка | Основные виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение -административных и офисных зданий, -объектов образования, -науки, -здравоохранения и социального обеспечения, -физической культуры и спорта, - культуры, -искусства, - религии | -Дошкольные образовательные учреждения. -Общеобразова-тельные школы. -Учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования | -Размещение хозяйственных построек; площадки для занятий физкультурой и спортом, активных игр, -спортивные ядра образовательных учреждений. | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, в т.ч. с мастерскими, учебные мастерские, лабораторные корпуса Культовые объекты |
|  | -Лечебно-профилактические учреждения -Учреждения здравоохранения особого типа. -Учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. -Аптечные учреждения. -Медицинские кабинеты. | -Размещение хозяйственных построек; размещение лабораторий, прачечных, пищеблоков, столовых, моргов, гаражей служебного и специального автотранспорта. | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, лабораторные корпуса, прачечные, пищеблоки, столовые, морги. Культовые объекты |
|  | Объекты для предоставления социальных услуг |  |  |
|  | Учебные корпуса специализированных спортивных учебных учреждений. Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса, бассейны | Размещение хозяйственных построек; размещение гаражей служебного и специального автотранспорта, площадки для занятий физкультурой и спортом, активных игр, спортивные ядра образовательных учреждений. | Хозяйственные постройки, гаражи служебного и специального автотранспорта. |
|  | Объекты капитального строительства для размещения образовательных учреждений и научных организаций в области физической культуры и спорта, спортивные корпуса, спортивные площадки, бассейны |  |  |
|  | Культурные центры Дворцы и дома культуры |  |  |
|  | Культовые объекты | Размещение хозяйственных построек; размещение жилых домов для проживания священнослужителей и членов их семей Размещение строений и сооружений вспомогательного назначения для отправления культа, размещение зданий для размещения благотворительных учреждений, в т.ч. производственного назначения | Жилые дома для проживания священнослужителей и членов их семей. Хозяйственные постройки. Строения и сооружения вспомогательного назначения для отправления культа. Здания для размещения благотворительных учреждений, в т.ч. производственного назначения, не требующих установления санитарно-защитных зон или разрывов. |
|  | Отделения почтовой связи, иные учреждения организаций почтовой связи |  |  |
|  | Музеи Народные музеи с производством изделий народного творчества Выставочные залы | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, производственные мастерские при народных музеях с производством изделий народного творчества |
|  | Учреждения дополнительного образования детей и взрослых. Клубы Библиотеки |  |  |

2. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ОС:

| Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Временные строения, сооружения для хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. | Временные хозяйственные и складские постройки, административно-бытовые корпуса, ремонтные мастерские, мастерские по ремонту автотехники, гаражи для служебного и специального транспорта, сельскохозяйственной техники, прочие объекты, технологически связанные с процессом первичной переработки сельскохозяйственной продукции, не имеющие фундаментов. |

3. Для зоны ОС  установлены следующие параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка: |  |
| --- | --- |
| максимальная | не нормируется |
| минимальная | не нормируется |
| Размер земельного участка: |  |
| максимальный | не нормируется |
| минимальный | не нормируется |
| Количество этажей: |  |
| максимальное | не нормируется |
| минимальное | не нормируется |
| Процент застройки: |  |
| максимальный: | не нормируется |
| минимальный: | не нормируется |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ от границ земельного участка | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1м |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 32 настоящих Правил.

## Статья 23.   Градостроительный регламент производственно-коммерческой зоны (ПК).

1. Перечень основных и вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основной вид разрешённого использования земельного участка | Основные виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | Производственные и коммунальные объекты с размером санитарно-защитной зоны не более 100м. | Размещение -хозяйственных построек; -гаражей служебного и специального автотранспорта. - объектов, технологически связанных с производством | Здания, сооружения, технологически связанные с производством. -Хозяйственные постройки, -пожарные депо, -гаражи и ремонтные мастерские для служебного и специального автотранспорта. |
|  | Административно-бытовые корпуса предприятий и организаций, оказывающих услуги в жилищно-коммунальном секторе |  |  |
|  | Производственные и коммунальные объекты с размером санитарно-защитной зоны не более 100м. |  |  |
|  | Базы и склады для хранения продовольственных и промышленных товаров с организацией оптовой и розничной торговли с размером санитарно-защитной зоны не более 100м. |  |  |
| Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей и т.д. | Здания и сооружения предприятий и организаций, занимающихся оказанием услуг в области дорожной деятельности и транспорта Автозаправочные станции |  |  |
| Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Объекты розничной торговли Объекты оптовой торговли Автосалоны | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, сооружения для разгрузки автомобилей (рампы). |
|  | Объекты общественного питания |  |  |
|  | Столовые при производственных и коммунальных предприятиях |  |  |
|  | Розничные рынки Оптовые рынки |  |  |
|  | Объекты бытового ремонта. Ремонтные мастерские |  |  |
|  | Химчистки, прачечные |  |  |
|  | Автомойки Ремонтные мастерские Мастерские по ремонту автомобилей Автосалоны Станции технического обслуживания автомобилей | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, складские помещения, мастерские, отдельно стоящие помещения автомоек при автосалонах и мастерских по ремонту автомобилей. |
|  | Фотоателье, фотолаборатории |  | Не установлены |
|  | Объекты по предоставлению услуг по прокату техники |  | Хозяйственные постройки, складские помещения для запасных частей , ремонтные мастерские. |
| Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии | Объекты научных и научно-исследовательских организаций с производственной базой с размером санитарно-защитной зоны не более 100м. | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, лабораторные корпуса |
|  | Учреждения здравоохранения особого типа. Учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Медпункты на предприятиях Профилактории Аптечные учреждения | Размещение -хозяйственных построек; - гаражей служебного и специального автотранспорта. | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта. |
|  | Ветеринарные лечебницы |  |  |
|  | Отделения почтовой связи, иные учреждения организаций почтовой связи |  |  |
|  | Выставочные залы | Размещение хозяйственных построек; размещение гаражей служебного и специального автотранспорта. | Хозяйственные постройки, гаражи служебного и специального автотранспорта. |
|  | Кинотеатры |  |  |
|  | Культурно-досуговые центры |  |  |
|  | Объекты для размещения органов управления |  |  |
|  | Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка. Пожарные депо. |  |  |
|  | Отделения банков. Офисы. |  |  |

2. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Условно разрешённые виды использования земельного участка | Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды использования земельных участков (установленные к условно разрешённым) | Вспомогательные виды использования объектов капитального строительства (установленные к условно разрешённым) |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение -административных и офисных зданий, -объектов образования, науки, -здравоохранения и социального обеспечения, -физической культуры и спорта, - культуры, искусства, -религии | Культовые объекты | Размещение -хозяйственных построек, -строений и сооружений вспомогательного назначения для отправления культа, - зданий для размещения благотворительных учреждений, в т.ч. производственного назначения | -Хозяйственные постройки. -Строения и сооружения вспомогательного назначения для отправления культа. -Здания благотворительных учреждений, в т.ч. производственного назначения с размером санитарно-защитной зоны не более 50 м.. |

3. Для зоны ПК  установлены следующие параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка: |  |
| --- | --- |
| максимальная | не нормируется |
| минимальная | не нормируется |
| Размер земельного участка: |  |
| максимальный | не нормируется |
| минимальный | не нормируется |
| Количество этажей: |  |
| максимальное | не нормируется |
| минимальное | не нормируется |
| Процент застройки: |  |
| максимальный: | не нормируется |
| минимальный: | не нормируется |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ от границ земельного участка | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1м |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 32 настоящих Правил.

## Статья 24. Градостроительный регламент производственной зоны (ПЗ).

1. Перечень основных и вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основной вид разрешённого использования земельного участка | Основные виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение -производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, -коммунального хозяйства, - материально-тех-нического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | Производственные и коммунальные объекты с размером санитарно-защитной зоны более100 метров | Размещение -хозяйственных построек; -гаражей служебного и специального автотранспорта; - объектов, технологически связанных с производством | -Здания, сооружения, технологически связанные с производством. -Хозяйственные постройки, -пожарные депо, -гаражи и ремонтные мастерские для служебного и специального автотранспорта. |
|  | Производственные и коммунальные объекты с размером санитарно-защитной зоны санитарно-защитной зоны более100 метров |  |  |
|  | Базы и склады для хранения продовольственных и промышленных товаров, в том числе с организацией оптовой и розничной торговли с размером санитарно-защитной зоны более100 метров |  |  |
| Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей и т.д. | Здания и сооружения предприятий и организаций, занимающихся оказанием услуг в области дорожной деятельности и транспорта Автозаправочные станции |  |  |
| Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Объекты оптовой торговли | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, сооружения для разгрузки автомобилей (рампы). |
|  | Столовые при производственных и коммунальных предприятиях |  |  |
|  | Автомойки Ремонтные мастерские Мастерские по ремонту автомобилей Станции технического обслуживания автомобилей | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, складские помещения, мастерские, отдельно стоящие помещения автомоек при автосалонах и мастерских по ремонту автомобилей. |
|  | Объекты по предоставлению услуг по прокату техники |  | Хозяйственные постройки, складские помещения для запасных частей , ремонтные мастерские. |
| Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии | Объекты научных и научно-исследовательских организаций с производственной базой с санитарно-защитной зоны более100 метров | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, лабораторные корпуса |
|  | Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка. Пожарные депо. |  |  |
|  | Офисы. |  |  |

2. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ПЗ.

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Временные строения, сооружения для хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. | Временные хозяйственные и складские постройки, административно-бытовые корпуса, ремонтные мастерские, мастерские по ремонту автотехники, гаражи для служебного и специального транспорта, сельскохозяйственной техники, прочие объекты, технологически связанные с процессом первичной переработки сельскохозяйственной продукции, не имеющие фундаментов. |

3. Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка: |  |
| --- | --- |
| максимальная | не нормируется |
| минимальная | не нормируется |
| Размер земельного участка: |  |
| максимальный | не нормируется |
| минимальный | не нормируется |
| Количество этажей: |  |
| максимальное | не нормируется |
| минимальное | не нормируется |
| Процент застройки: |  |
| максимальный: | не нормируется |
| минимальный: | не нормируется |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ от границ земельного участка | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1м |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 32 настоящих Правил.

Статья 24А. Зона внешнего транспорта (Т)

1.Цели выделения зоны:

- для формирования и эксплуатации территории полосы отвода железной дороги,используемой и предназначенной для размещения железнодорожных путей, станций и объектов по обслуживанию путевого хозяйства.

- для формирования и эксплуатации территории полосы отвода и придорожной полосы внешних автомобильных дорог (федерального и регионального значения)

2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Основные виды разрешённого использования земельного участка и объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства | Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты железнодорожного транспорта: - размещение путей для пропуска железнодорожного транспорта; |  |  |
| - здания и сооружения железнодо-рожного транспорта; |  |  |
| - автотранспортные переезды; |  |  |
| - площадки для складирования от-правляемых и пребывающих грузов, |  |  |
| - погрузочно-разгрузочные площадки; |  |  |
| - прирельсовые склады (кроме складов горюче-смазочных материалов) |  |  |
| - иные объекты, технологически связанные с эксплуатацией желез-ной дороги и обеспечивающие ее бесперебойное функционирование |  |  |
| Железнодорожные вокзалы |  |  |
| Парки, скверы, бульвары, группы деревьев и кустарников общего пользования |  |  |
| Зеленые насаждения специального назначения |  |  |
| Объекты автомобильного транспорта - автомобильные дороги федерального значения | - посты ГИБДД | - автозаправочные станции |
| -автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения | - объекты дорожного сервиса | - станции технического обслуживания автотранспорта; |
| -автомобильные дороги местного значения | -автобусные павильоны и остановочные комплексы | - объекты мелкорозничной торговли (киоски, павильоны, палатки); |
| Объекты, технологически связан-ные с эксплуатацией автомо-бильных дорог | -тротуары и пешеходные дорожки | мотели, кемпинги, гостиницы; |
| Автовокзалы |  | - придорожные кафе и рестораны и др.; |
| Мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки, фонтаны, малые архитектурные формы |  | - автостоянки открытого типа общего пользования; |
| Зеленые насаждения общего пользования |  | - велодорожки; |
|  |  | полосы защитных лесонасаждений; |
|  |  | Объекты рекламы |

2. Использование территории в пределах полосы отвода железной дороги определяется уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с федеральными законами

Использование территории в пределах зон, резервируемых для реконструкции автомобильных дорог федерального значения определяется уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с федеральными законами  (Постановление Правительства РФ от 02.02.2000 №100, от 29.05.2006 №334)

Использование территории в пределах зон, резервируемых для реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения определяется уполномоченными органами исполнительной власти Росстовской области в соответствии с областными законами (областной закон от 04.06.99 №34-ЗС, Постановление от 30.04.99 №143)

## Статья 25.   Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ).

1. Перечень основных и вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основной вид разрешённого использования земельного участка | Основные виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение -электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | Объекты инженерной инфраструктуры - водоочистные сооружения ** | -объекты капитального строительства, технологически связанных с эксплуатацией объектов инженерной инфраструктуры -административ-но-бытовые корпуса объектов инженерной инфраструктуры -Столовые для персонала объектов инженерной инфраструктуры. | -Объекты капитального строительства, технологически связанные с эксплуатацией объектов инженерной инфраструктуры |
| Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов. |  |  |  |
|  | Здания и сооружения, технологически связанные с эксплуатацией линейных объектов железнодорожного транспорта Склады | -объектов капитального строительства, технологически связанных с эксплуатацией объектов транспортной инфраструктуры -административ-но-бытовые корпуса объектов транспортной инфраструктуры -Столовые для персонала объектов транспортной инфраструктуры. | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, складские постройки |
|  | Здания и сооружения, технологически связанные с эксплуатацией линейных объектов внешнего (внегородского) автомобильного транспорта Автозаправочные станции |  |  |
| размещение -портов, -водных, железнодорожных вокзалов, -автодорожных вок-залов. | Железнодорожные вокзалы. Павильоны для обслуживания пассажиров. Административно-бытовые корпуса железнодорожных станций | хозяйственные постройки; гаражи служебного и специального автотранспорта. | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, складские постройки. Объекты капитального строительства, технологически связанные с эксплуатацией железнодорожных и автобусных вокзалов |
|  | -Автобусные вокзалы. -Павильоны для обслуживания пассажиров. -Административ-но-бытовые корпуса автобусных вокзалов. -Объекты общественного питания с количеством посадочных мест не более 50. -Объекты розничной торговли с торговой площадью не более 100 кв.м. |  |  |

**-  дополнительно включены в перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства («Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Синявского сельского поселения  (муниципальный контракт №610/16 от 04.05.2016г.)

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ИТ не устанавливаются

## 3. Для зоны ИТ установлены следующие параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка: |  |
| --- | --- |
| максимальная | не нормируется |
| минимальная | не нормируется |
| Размер земельного участка: |  |
| максимальный | не нормируется |
| минимальный | не нормируется |
| Количество этажей: |  |
| максимальное | не нормируется |
| минимальное | не нормируется |
| Процент застройки: |  |
| максимальный: | не нормируется |
| минимальный: | не нормируется |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ от границ земельного участка | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1м |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 32 настоящих Правил.

Статья 26. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ-1).

1. Перечень основных  и вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основной вид разрешённого использования земельного участка | Основные виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | -Здания, строения, сооружения для хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, -фермы, молочно-товарные фермы, -полевые станы, -машинно-трактор-ные станции; - производственные помещения для обслуживания сельскохозяйственной техники** | - Хозяйственные и складские постройки, -стоянки сельскохозяйственной техники, | -Хозяйственные и складские постройки, -административно-бытовые корпуса, -ремонтные мастерские, мастерские по ремонту автотехники, -гаражи для служебного и специального транспорта, сельскохозяйственной техники, -прочие объекты капитального строительства, технологически связанные с процессом первичной переработки сельскохозяйственной продукции. |
|  |  | - хозяйственные и складские постройки, -стоянки сельскохозяйственной техники, |  |
|  | Индивидуальные жилые дома крестьянских фермерских хозяйств | -дворовые площадки; беседки, отдельно стоящие навесы и веранды, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности; -отдельно стоящих индивидуальные бани и сауны, расположенные на приусадебных участках в т.ч. с пристроенными бассейнами; -надворные туалеты; -индивидуальные резервуары для хранения воды, -скважины для забора воды, -индивидуальные колодцы; строения для мелких домашних животных и птицы, не требующих выпаса; -хозяйственные постройки, =летние кухни, -сараи для хранения инвентаря, погреба, кладовые, дровяники площадью до 40 кв.м; -сады, огороды, палисадники; -наземные открытые автостоянки при зданиях в пределах земельных участков, отведенных под данное здание, -гаражи, встроенные в жилые дома, -отдельные гаражи боксового типа | Хозяйственные постройки, постройки для занятия индивидуальной трудовой деятельностью, гаражи, строения для мелких домашних животных, не требующих выпаса и птицы, отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности, отдельно стоящие индивидуальные бассейны, бани и сауны, расположенные на приусадебных участках летние кухни, гостевые дома. |
| Размещение -домов многоэтажной жилой застройки | Общежития | -дворовые площадки; беседки, отдельно стоящие навесы и веранды; - наземные открытых автостоянки при зданиях. |  |

**-  дополнительно включены в перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства («Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Синявского сельского поселения  (муниципальный контракт №610/16 от 04.05.2016г.)

2. Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны СХ-1 не устанавливаются.

## 3. Для зоны СХ-1 установлены следующие параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка: |  |
| --- | --- |
| максимальная | не нормируется |
| минимальная | не нормируется |
| Размер земельного участка: |  |
| максимальный | не нормируется |
| минимальный | не нормируется |
| Количество этажей: |  |
| максимальное | не нормируется |
| минимальное | не нормируется |
| Процент застройки: |  |
| максимальный: | не нормируется |
| минимальный: | не нормируется |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ от границ земельного участка | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1м |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 32 настоящих Правил.

## Статья 27.   Градостроительный регламент зоны садоводства и

## дачного хозяйства (СХ-2).

1. Перечень основных и вспомогоательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основной вид разрешённого использования земельного участка | Основные виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | Садовые дома Дачные дома Жилые дома Хозяйственные постройки; Строения для содержания домашних животных и птицы | Размещение дворовых площадок; - беседок, -отдельно стоящих навесов и веранд; - отдельно стоящих индивидуальных бань и саун, расположенных на садовых (дачных) участках в т.ч. с пристроенными бассейнами; -надворных туалетов; - индивидуальных резервуаров для хранения воды, -скважин для забора воды, индивидуальных колодцев; -строений для домашних животных и птицы (кроме КРС); - хозяйственных построек, - летних кухонь, -сараев для хранения инвентаря, - погребов, кладовых, дровяников площадью до 40 кв.м; -садов, огородов, палисадников; - наземных открытых автостоянок при зданиях в пределах земельных участков, отведенных под данное здание | -Хозяйственные постройки, -гаражи, -строения для домашних животных и птицы, -отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности, -отдельно стоящие индивидуальные бассейны, -бани и сауны, расположенные на приусадебных участках; -надворные туалеты, -летние кухни, -гостевые дома. |
|  | Объекты мелкого бытового ремонта Мастерские по ремонту бытовой техники |  |  |
| Размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Объекты розничной торговли | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки. |
|  | Объекты общественного питания с количеством посадочных мест не более 30 |  |  |

2. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Условно разрешённые виды использования земельного участка | Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства | Условно разрешённые виды использования земельных участков | Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение -объектов торговли, -общественного питания и бытового обслуживания | Объекты общественного питания | Размещение хозяйственных построек; площадки для торговли «с колёс» | Хозяйственные постройки |
|  | Крытые розничные рынки. . |  | Объекты розничной торговли. Объекты общественного питания. Хозяйственные постройки. Гаражи служебного автотранспорта. Сооружения для погрузки и разгрузки автотранспорта (рампы) |
|  | Химчистки, прачечные Приёмные пункты химчисток и прачечных |  | Хозяйственные постройки. |
|  | Объекты розничной торговли | Размещение хозяйственных построек. | Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки автомобилей (рампы). |
|  | Автомойки Мастерские по ремонту автомобилей |  |  |
|  | Фотоателье, фотолаборатории |  |  |
|  | Бани, сауны, фитнес-центры | Размещение -хозяйственных построек; -открытых плескательных бассейнов, -площадок для занятий физкультурой и спортом. | -Хозяйственные постройки, -сооружения для погрузки автомобилей (рампы). -бассейны крытые, отдельно стоящие спортивные залы. |
|  | Объекты по предоставлению услуг по прокату техники | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки автомобилей (рампы). |
| Размещение гостиниц | Гостиницы | Размещение хозяйственных построек | -Хозяйственные постройки, -гаражи, -отдельно стоящие -бассейны, -бани и сауны, -душевые. |
|  | -Мотели, туристические базы, -базы отдыха вместимостью не более 50 мест. -Отдельно стоящие здания для проживания отдыхающих. -административные и административно-бытовые корпуса туристических баз, мотелей, баз отдыха |  |  |
| Размещение -административных. и офисных зданий, -объектов образования, науки, - здравоохранения и -социального обеспечения, - физической культуры и спорта, -культуры, искусства, -религии | -Дошкольные образовательные учреждения; -общеобразова-тельные школы, -учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования | Размещение хозяйственных построек; -площадок для занятий физкультурой и спортом, активных игр, -спортивные ядра образовательных учреждений. | -Хозяйственные постройки, -гаражи служебного автотранспорта, в т.ч. с мастерскими, -учебные мастерские, -лабораторные корпуса |
|  | Ветеринарные лечебницы |  |  |
|  | -Образовательные учреждения и научные организации в области физической культуры и спорта, -спортивные корпуса, -спортивные площадки, -бассейны |  |  |
|  | -образовательные учреждения и научные организации в области физической культуры и спорта, -спортивные корпуса, -спортивные площадки, -бассейны |  |  |
|  | Объекты научных и научно-исследова-тельских организаций без производственной базы | Размещение хозяйственных построек | -хозяйственные постройки, -гаражи служебного автотранспорта, -лабораторные корпуса |
|  | -Больничные учреждения (за исключением инфекционных, психиатрических и туберкулёзных больниц и лепрозориев). -Диспансеры. -Амбулаторно-поли-клинические учреждения. -Медицинские центры, в т.ч. научно-практические. -Учреждения охраны материнства и детства. -Учреждения здравоохранения особого типа (кроме паталого-анатомических бюро и бюро судебно-медицинской экспертизы). -Учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (кроме противочумных и дезинфекционных центров (станций). -Аптечные учреждения. -Медицинские кабинеты. | Размещение хозяйственных построек; - лабораторий, -прачечных, - пищеблоков, -столовых, -моргов, - гаражей служебного и специального автотранспорта. | -Хозяйственные постройки, -гаражи служебного автотранспорта, -лабораторные корпуса, -прачечные, -пищеблоки, - столовые, -морги. |
|  | Кинотеатры | Размещение -хозяйственных построек. -при культовых объектах жилых домов для проживания священнослужителей и членов их семей, -земельных участков для трудовой деятельности в монастырях и благотворительных учреждениях | -Хозяйственные постройки, -гаражи для служебного транспорта. |
|  | Культурно-досуговые центры |  |  |
|  | Культовые объекты |  | -Жилые дома для проживания священнослужителей и членов их семей. -Хозяйственные постройки. -Строения и сооружения вспомогательного назначения для отправления культа. -Здания для проживания и трудовой деятельности монашествующих. -Здания для размещения благотворительных учреждений, в т.ч. производственного назначения, не требующих установления санитарно-защитных зон или разрывов. |
|  | Отделения банков. Офисы. | Размещение хозяйственных построек; гаражей служебного автотранспорта | Хозяйственные постройки, гаражи для служебного транспорта. |
|  | -Парковые павильоны. -Объекты общественного питания вместимостью не более 30 мест -Культурно-досуговые центры |  |  |
| Размещение объектов торговли, - общественного питания, -бытового обслуживания | -Объекты мелкого бытового ремонта -Мастерские по ремонту бытовой техники | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки автомобилей (рампы). |
|  | -Парикмахерские |  |  |
| Размещение гостиниц | Гостевые дома | Размещение беседок, -отдельно стоящих навесов и веранд; - отдельно стоящих бань и саун, в т.ч. с пристроенными бассейнами, - резервуаров для хранения воды, - летних кухонь, сараев для хранения инвентаря, -погребов, -кладовых, -дровяников площадью до 40 кв.м; - садов, огородов, палисадников; -наземных открытых автостоянок при зданиях в пределах земельных участков, отведенных под данное здание, -гаражей; - площадок для занятий физкультурой и спортом, подвижных игр, -летние театры и кинотеатры | Хозяйственные постройки, -гаражи, отдельно стоящие, - беседки и навесы, -отдельно стоящие бассейны, - бани и сауны, -душевые, - надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем), -летние кухни, -строения для летних театров и кинотеатров. |
| Размещение -административных и офисных зданий, -объектов образования, науки, -здравоохранения и социального обеспечения, -физической культуры и спорта, -культуры, искусства, -религии | Административные здания для размещения органов управления | Размещение хозяйственных построек; размещение гаражей служебного и специального автотранспорта. | Хозяйственные постройки, гаражи служебного и специального автотранспорта. |
|  | Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка. Пожарные депо. |  |  |
|  | Объекты для предоставления социальных услуг |  |  |
|  | Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса, бассейны |  |  |
|  | Народные музеи с производством изделий народного творчества | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, производственные мастерские при народных музеях с производством изделий народного творчества |
|  | Учреждения дополнительного образования детей и взрослых. Клубы Библиотеки |  |  |
|  | Отделения почтовой связи |  |  |

3. Для зоны СХ-2  установлены следующие параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка: |  |
| --- | --- |
| максимальная | 1200 кв.м. |
| минимальная | 300 кв.м. для других видов разрешенного использования – не нормируется |
| Размер земельного участка: |  |
| максимальный | не нормируется |
| минимальный | не нормируется |
| Количество этажей: |  |
| максимальное | 3 |
| Высота зданий: |  |
| максимальная | 14 метров |
| Процент застройки: |  |
| максимальный: | 50% |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ от границ земельного участка | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1м |
| отступ застройки от красной линии | садовый (жилой) дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м; расстояние от хозяйственных построек до красных улиц и проездов должно быть не менее 5 м |
| - в существующей застройке -в случаях примыкания к | - в соответствии со сложившейся линией застройки; соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен)- 0 метров; |
| максимальная высота ограждений | между земельными участками, а также между земельными участками и территориями общего пользования - 1,8 метров |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 32 настоящих Правил.

## Статья 28.   Градостроительный регламент зоны парков (Р-1).

1. Перечень основных и вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основной вид разрешённого использования земельного участка | Основные виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение -административных и офисных зданий, -объектов образования, -науки, -здравоохранения и -социального обеспечения, -физической культуры и спорта, -культуры, искусства, -религии | Кинотеатры | Размещение хозяйственных построек; -гаражей служебного и специального автотранспорта. | -Хозяйственные постройки, - гаражи служебного и специального автотранспорта. |
|  | Культурно-досуговые центры Концертные залы |  |  |
|  | Выставочные залы |  |  |
|  | Клубы |  |  |
|  | Культовые объекты |  |  |
|  | Аптечные учреждения. Пункты оказания первой медицинской помощи |  |  |
|  | Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса, бассейны |  |  |
|  | -Парковые павильоны. -Объекты общественного питания вместимостью не более 50 мест -Культурно-досуго-вые центры -Летние (открытые) кинотеатры и эстрады. -Культовые объекты. -Аквапарки. -Развлекательные павильоны -Здания и сооружения для обеспечения эксплуатации парка (уборки мусора, работы с зелёными насаждениями и т.п.). -Танцевальные залы. -Спортивные корпуса. -Пункты оказания первой медицинской помощи. -Здания и сооружения для размещения органов охраны правопорядка. | -Танцевальные площадки; -Открытые и закрытые бассейны, -Площадки для установки аттракционов. | Не устанавливаются. |
| Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том числе городскими лесами, скверами, парками, садами |  |  |  |

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-1 не устанавливаются.

3. Для зоны Р-1 установлены следующие параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка: |  |
| --- | --- |
| максимальная | не нормируется |
| минимальная | не нормируется |
| Размер земельного участка: |  |
| максимальный | не нормируется |
| минимальный | не нормируется |
| Количество этажей: |  |
| максимальное | не нормируется |
| минимальное | не нормируется |
| Процент застройки: |  |
| максимальный: | 20 % |
| минимальный: | не нормируется |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ от границ земельного участка | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1м |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 32 настоящих Правил.

## Статья 29.   Градостроительный регламент зоны размещения объектов отдыха, физкультуры и спорта (Р-2).

1. Перечень основных и вспомогательных  видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основной вид разрешённого использования земельного участка | Основные виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение -административных и офисных зданий, -объектов образования, -науки, -здравоохранения и социального обеспечения, -физической культуры и спорта, -культуры, искусства, -религии | Спортивные корпуса и спортивные площадки при образовательных учреждениях, бассейны. | Размещение хозяйственных построек; - гаражей служебного и специального автотранспорта. | -Хозяйственные постройки, -гаражи служебного и специального автотранспорта. |
|  | -Учебные корпуса специализированных спортивных учебных учреждений. -Спортивные площадки, -спортядра, -спортивные корпуса, - бассейны |  |  |
|  | -образовательные учреждения и научные организации в области физической культуры и спорта, -спортивные корпуса, спортивные площадки, -бассейны |  |  |
|  | - образовательные учреждения и научные организации в области физической культуры и спорта, -спортивные корпуса, -спортивные площадки, -бассейны |  |  |
| Размещение -объектов рекреационного и лечебно-здоровительного назначения | -Объекты общественного питания вместимостью не более 50 мест -Здания и сооружения для обеспечения эксплуатации парка (уборки мусора, работы с зелёными насаждениями и т.п.). -Спортивные корпуса. -Пункты оказания первой медицинской помощи. -Здания и сооружения для размещения органов охраны правопорядка. |  |  |

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-2 не устанавливаются.

3. Для зоны Р-2  установлены следующие параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка: |  |
| --- | --- |
| максимальная | не нормируется |
| минимальная | не нормируется |
| Размер земельного участка: |  |
| максимальный | не нормируется |
| минимальный | не нормируется |
| Количество этажей: |  |
| максимальное | не нормируется |
| минимальное | не нормируется |
| Процент застройки: |  |
| максимальный: | не нормируется |
| минимальный: | не нормируется |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ от границ земельного участка | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1м |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 32 настоящих Правил

## Статья 30.   Зона зелёных насаждений специального назначения (С-1).

1. Перечень основных и вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основной вид разрешённого использования земельного участка | Основные виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Зеленые насаждения специального назначения: -Многолетних насаждений защитного назначения: -Насаждения ветрозащитного назначения. - Лесозащитные полосы. -Зеленые насаждения в границах санитарно- защитных зон. -Берегоукрепительные насаждения в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. | -Объекты инженерной инфраструктуры -объекты капитального строительства, технологически связаннные с эксплуатацией основной функции** | - Хозяйственные постройки -Зелёные насаждения специального назначения | Хозяйственные постройки Объекты капитального строительства, технологически связан-ные с эксплуатацией объектов инженерной инфраструктуры |

**участков и объектов капитального строительства («Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Синявского сельского поселения  (муниципальный контракт №610/16 от 04.05.2016г.)

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-1 не устанавливаются.

3. Для зоны С-1

| Площадь земельного участка: |  |
| --- | --- |
| максимальная | не нормируется |
| минимальная | не нормируется |
| Размер земельного участка: |  |
| максимальный | не нормируется |
| минимальный | не нормируется |
| Количество этажей: |  |
| максимальное | не нормируется |
| минимальное | не нормируется |
| Процент застройки: |  |
| максимальный: | не нормируется |
| минимальный: | не нормируется |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ от границ земельного участка | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1м |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 32 настоящих Правил.

## Статья 31.   Градостроительный регламент зоны размещения объектов захоронения (С-2).

1. Перечень основных и вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основной вид разрешённого использования земельного участка | Основные виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Действующие кладбища традиционного захоронения, | Культовые и обрядовые здания и сооружения | Объекты инженерно-технического обеспечения. | Мастерские по производству похоронных принадлежностей |
| Кладбища, закрытые на период консервации | Магазины по продаже ритуальных принадлежностей | Мастерские по производству похоронных принадлежностей |  |
|  | Мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки | Хозяйственные и административно-бытовые объекты, связанные с функционированием кладбищ | Хозяйственные и административно-бытовые объекты, связанные с функционированием кладбищ |
|  | Объекты гражданской обороны | Автостоянки |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | Общественные туалеты |  |

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-2 не устанавливаются.

3. Для зоны С-2  установлены следующие параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка: |  |
| --- | --- |
| максимальная | не нормируется |
| минимальная | не нормируется |
| Размер земельного участка: |  |
| максимальный | не нормируется |
| минимальный | не нормируется |
| Количество этажей: |  |
| максимальное | не нормируется |
| минимальное | не нормируется |
| Процент застройки: |  |
| максимальный: | не нормируется |
| минимальный: | не нормируется |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ от границ земельного участка | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1м |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 32 настоящих Правил.

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ